Klávesové zkratky mobilního odečítače a zvětšovače TALKS&ZOOMS

Appendix A: Stručný přehled funkčních kláves odečítače TALKS

V tabulce 7 najdete seznam všech klávesových kombinací, které jsou přiřazené funkcím TALKSu. Nezapomeňte, že každou kombinaci musíte začít stiskem [TALKS], což na telefonech Series 60 představuje klávesa [Úpravy] nebo [Menu]. Slovo Dlouze (=dlouhý stisk) vyskytující se v kombinacích v tabulce níže znamená podržet příslušnou klávesu asi po dobu 1 sekundy. Pozn.: Klávesy uváděné v hranatých závorkách v kombinacích v prvním sloupci tabulky identifikujete na klávesnici telefonu podle manuálu ke svému telefonu (jejich umístění se může na různých telefonech mírně lišit). Nicméně na konci tohoto přehledu najdete popis klávesnice a umístění uváděných kláves na klávesnici modelu Nokia E-65. Tento popis bude patrně dobře použitelný i s jinými modely přístroje Nokia.

Další rychlé klávesy lze používat na internetové stránce zobrazené v prohlížeči, když stránku čtete odečítačem TALKS. Tyto další kombinace jsou popsané v odst. 5.3.

Tabulka 7

| Klávesová kombinace | Popis |
| --- | --- |
| [TALKS], [0] | Zapne nebo vypne režim výuky |
| [TALKS], [#] | Opakuje poslední frázi |
| [TALKS], [Dlouze #] | Opakuje předposlední frázi |
| [TALKS], [Vybrat] | Čte aktuální okno, stejně jako při změně okna |
| [TALKS], [Soft.kl. 1] | Čte názvy soft kláves |
| [TALKS], [Soft.kl. 2] | Řekne stav baterie, mobilní síť a další údaje |
| [TALKS], [Dlouze Soft.kl. 2] | Řekne stav indikátorů související se zadáváním textu |
| [TALKS], [1] | Přepíná režim odezvy kláves. Každým stiskem kombinace se přepnete do dalšího režimu. |
| [TALKS], [2] | Zapne nebo vypne ohlašování velkých písmen |
| [TALKS], [3] | Zapne nebo vypne hláskování v abecedě NATO |
| [TALKS], [4] | Přepíná mezi různými způsoby čtení interpunkce |
| [TALKS], [5] | Sníží hlasitost hlasového výstupu |
| [TALKS], [6] | Zvýší hlasitost hlasového výstupu |
| [TALKS], [7] | Sníží rychlost řeči hlasového výstupu |
| [TALKS], [8] | Zvýší rychlost řeči hlasového výstupu |
| [TALKS], [9] [TALKS], [Volat] | Řekne čas a datum |
| [TALKS], [Dlouze 2] | Vyberete způsob pohybu kurzoru po stiscích kláves [Left=vlevo] a [Right=vpravo]: Písmeno, Slovo a Původní |
| [TALKS], [Dlouze 4] | Zapne nebo vypne režim grafiky |
| [TALKS], [Dlouze 7] | Zapne nebo vypne odezvu psaní při zadávání hesla |
| [TALKS], [Nahoru] | Přečte vybraný objekt nebo aktuální řádek textu; v prohlížeči čte také text před vybraným objektem |
| [TALKS], [Dlouze Nahoru] | Hláskuje vybraný objekt nebo aktuální řádek textu; v prohlížeči hláskuje také text před vybraným objektem |
| [TALKS], [Vlevo] | V textovém poli přečte znak vpravo od kurzoru |
| [TALKS], [Vpravo] | V textovém poli přečte slovo pod kurzorem; v prohlížeči přečte vybraný objekt |
| [TALKS], [Dlouze Vpravo] | V textovém poli hláskuje slovo pod kurzorem; v prohlížeči hláskuje vybraný objekt |
| [TALKS], [Dolů] | Čte text od kurzoru dále; v prohlížeči přečte vybraný objekt a text pod ním |
| [TALKS], [Dlouze Dolů] | Přečte vybraný text; v prohlížeči hláskuje vybraný objekt a text pod ním |
| [TALKS], [Menu] | Otevře dialog nastavení programu TALKS&ZOOMS |
| [TALKS], [Dlouze Soft.kl. 1] | Otevře dialog nastavení programu TALKS&ZOOMS |
| [TALKS], [Smazat] | Zapne nebo vypne mluvení. Tato funkce je užitečná, když chcete slyšet vyzvánění nebo pracovat s aplikací Recorder (záznam). |
| [TALKS], [Dlouze Smazat] | Zcela deaktivuje hlasovou syntézu, opakovaným stiskem kombinace ji zase aktivujete |
| [TALKS], [Dlouze Zavěsit] | Zapne nebo vypne brailský výstup; více o tom v návodu pro Braille, který získáte u svého prodejce brailského zařízení |
| [Dlouze TALKS] | Zastaví aktuální hlasovou promluvu |
| [TALKS], [TALKS] | Otevře menu Úpravy nebo otevře Menu telefonu |

Appendix B: Stručný přehled funkčních kláves zvětšovače ZOOMS

V tabulce 8 najdete seznam všech klávesových kombinací, které jsou přiřazené funkcím ZOOMSu. Nezapomeňte, že každou kombinaci musíte začít stiskem [TALKS], což na telefonech Series 60 představuje klávesa [Úpravy] nebo [Menu]. Slovo Dlouze (=dlouhý stisk) vyskytující se v kombinacích v tabulce níže znamená podržet příslušnou klávesu asi po dobu 1 sekundy.

Tabulka 8

| Klávesová kombinace | Popis |
| --- | --- |
| [TALKS], [Dlouze Volat] | Aktivuje nebo deaktivuje zvětšování |
| [TALKS], [Soft.kl. 1] | Zvětší soft klávesu |
| [TALKS], [Soft.kl. 2] | Zvětší indikátory stavu |
| [TALKS], [Dlouze Soft.kl. 2] | Zvětší položky v horní části obrazovky (např. štítky, indikátor nebo aplikační ikony) |
| [TALKS], [Vybrat] | Zvětší titulek okna |
| [TALKS], [Vlevo] | Zvětší řádek textu pod kurzorem |
| [TALKS],[Nahoru] | Zvětší aktuálně vybraný objekt |
| [TALKS],[*]. | Přepíná režim nastavení obrazovky |
| [TALKS], [7] | Zmenšuje (na obrazovce ukáže více řádků) |
| [TALKS], [8] | Zvětšuje (na obrazovce ukáže méně řádků) |
| [TALKS],[Dlouze *] | Zobrazí v inverzních barvách nebo obnoví původní barvy |

Softwarové klávesy (Soft.kl. 1, Soft.kl. 2) - klávesy interpretované softwarem:

Soft.kl. 1 - Levá výběrová klávesa

Soft.kl. 2 – Pravá výběrová klávesa

Navigační klávesy - (šipka Vlevo, Vpravo, Nahoru, Dolů a středová klávesa Vybrat):

Tlačítko [TALKS] se může lišit podle typu telefonu:

NOKIA 5630: [TALKS] = Menu

NOKIA 6720: [TALKS] = Menu

NOKIA E51: [TALKS] = Menu (tlačítko se symbolem domečku)

NOKIA E52: [TALKS] = Menu

NOKIA E65: [TALKS] = Edit = Úpravy

NOKIA E66: [TALKS] = Menu

NOKIA N82: [TALKS] = Menu

NOKIA N86: [TALKS] = Menu

NOKIA N95 / N95 8GB: [TALKS] = Edit = Úpravy